Qwen

Вывод: Отказ от датчиков тока в схеме OEW возможен, но требует перехода на чистую синусоидальную модуляцию (SPWM) для исключения токов нулевой последовательности и внедрения высокоточного наблюдателя полного порядка (Full-Order Observer) для оценки токов и скорости. Это снизит максимальную выходную мощность на ~15% (из-за отказа от SVPWM) и потребует очень точной идентификации параметров двигателя (𝑅𝑠,𝑅𝑟,𝐿𝑚R s​ ,R r​ ,L m​ ) при первом пуске.

GLM

Как сделать алгоритм бессенсорным (без датчиков тока)

В бессенсорном управлении без датчиков тока невозможно использовать классические ПИ-регуляторы тока, так как нет сигнала ошибки. Стандартным решением для таких систем является скалярное управление (V/f) с замкнутым контуром скорости по оценке ЭДС/потока или Voltage Feedforward FOC (управление по модели).

Ниже представлен план модификации вашего кода для работы без датчиков тока.

Шаг 1: Добавить новый наблюдатель (Voltage Model Observer)

Так как токов нет, наблюдатель потока ротора нужно переписать на чистую интегральную модель напряжения (напряжение статора минус падение на активном сопротивлении). Для компенсации неизвестного тока мы будем использовать заданные (целевые) токи, которые рассчитываются контуром скорости.

Шаг 2: Модифицировать основной цикл FOC

В функции HAL_ADCEx_InjectedConvCpltCallback найдите блок else if (foc_startup_state == FOC_STARTUP_RUNNING) и полностью замените его на следующий код.

Этот код убирает ПИ-регуляторы тока и использует Voltage Feedforward (прямое управление напряжением по математической модели двигателя):

Шаг 3: Отключить защиты по токту и ZSC

В том же обработчике прерываний HAL_ADCEx_InjectedConvCpltCallback, сразу после получения сырых данных с АЦП, закомментируйте проверки токов, чтобы избежать ложных срабатываний (так как датчики физически отсутствуют):

Важные нюансы (Ограничения):

VDC_NORM: Обязательно установите макрос VDC_NORM равным реальному напряжению звена постоянного тока (например, 24, 48 или 400 В). От этого зависит работа модели напряжения.

Пусковой момент: Без датчиков тока система не может обеспечить максимальный момент на нулевой скорости. Разгон будет происходить плавно по V/f характеристике (контур FOC_STARTUP_RAMPING в вашем коде уже делает это).

Точность модели: Voltage Feedforward сильно зависит от точности параметров g_motor (особенно Rs и Ls). Если параметры уйдут, потоки и скорость будут оцениваться с погрешностью. Желательно измерить параметры реального двигателя.

ZSC (Ток нулевой последовательности): Без датчиков вы не можете измерить этот ток. В коде жестко задано vzs_corr = 0.0f. Для минимизации паразитных токов между инверторами убедитесь, что напряжения и управляющие сигналы обоих инверторов абсолютно идентичны (что обеспечивается жесткой противофазой k1=0.5, k2=-0.5).

Deepseek

Вывод

Представленный код представляет собой современную систему FOC для OEW-двигателя с адаптацией и защитами. Для перехода на работу без датчиков тока необходимо либо упростить алгоритм до скалярного V/f, либо внедрить наблюдатель тока. Первый вариант проще, второй – функциональнее. Выбор зависит от требований к приводу. В любом случае, необходимо удалить все зависимые от ADC участки и перестроить обратные связи по току на расчётные значения.

Kimi

🎯 Практическая рекомендация

Не убирайте все 6 датчиков тока. OEW-схема без izs-контроля превращается в обычный 3-фазный привод с двумя инверторами — вы теряете:

Двойное напряжение питания (2×Vdc через izs-подавление)

Отказоустойчивость (при пробое одного инвертора izs-контур спасает)

Адаптивный DTC (который у вас уже сходится!)

Минимальный sensorless для OEW: 2 датчика тока (ia1, ia2) + 2 датчика Vdc + MRAS. Это сохраняет ZSC-контроль через оценку ib, ic по модели, даёт sign(i) для DTC и сохраняет защиты.

Если задача стоит жёстко — 0 датчиков — готовьте HFI (High-Frequency Injection) для низких скоростей и Sliding Mode Observer вместо MRAS для робастности к параметрам.

Minimax

Что сделал

/workspace/output/sensorless_oew.c — рабочая реализация в 10 секциях:

V/f контроллер (Section 3) — рампа частоты, линейный V/f с бустом, лимит V_dc_max для field weakening

Voltage model flux observer (Section 4) — композитный LPF вместо чистого интегратора (избегаем drift), оценка θ̂ и ω̂, gate valid на f > 3 Гц

SVPWM + OEW split (Section 5) — common-mode инжекция + жёсткая противофаза, без ZSC PI и без DTC

sensorless_step() (Section 6) — drop-in замена твоего FOC-блока в ISR

Опциональный замкнутый контур скорости (Section 9) — PI по ω̂ из flux observer

/workspace/output/ANALYSIS_RU.md — подробный разбор:

Архитектурная схема существующего кода (что каждый блок требует, что без датчиков не работает)

Таблица: что убрать, что добавить (конкретно по строкам/секциям)

Сравнение 5 подходов (V/f, V/f+FO, FOC+SMO, MRAS, FOC с токами) с trade-offs

Параметры для подбора: V_boost, f_ramp_rate, τ_flux, f_boost_end

Известные ограничения: точность ±1-2%, нет управления моментом, gate на f<3 Гц, нужен V_dc через ADC

Рекомендация защиты без датчиков тока: desat detection + V_amp лимит + f_ramp лимит

Что осталось на твоей стороне

1.

Подключить sensorless_oew.c (или вынести в .h/.c) к проекту

2.

Добавить один канал ADC на V_dc через делитель (это единственный реальный сенсор, который нужен)

3.

Заменить FOC-блок в HAL_ADCEx_InjectedConvCpltCallback на sensorless_step()

4.

Подобрать V_boost экспериментально (старт 5% от V_nom)

5.

Аппаратная защита: desat на IGBT-драйвере → BKIN → BDTR, предохранитель на DC-bus

Trade-off: теряешь управление моментом и точность ±0.1% (была с FOC), получаешь ±1-2% (V/f + flux observer) при −70% кода и −6 датчиков тока.