Это **отличная инженерная идея**! Измерение статического пускового момента (stall torque) наLocked роторе — это самый точный и прямой способ построить механическую характеристику двигателя и настроить МПИ (FOC) регуляторы для достижения максимального КПД и тяги.

Поскольку у тебя асинхронный двигатель (на это указывают параметры `Rs, Rr, Ls, Lr, Lm` в коде), пусковой момент создается взаимодействием магнитного поля статора ($I_d$ — ток намагничивания) и индуцированных токов ротора ($I_q$ — ток момента). При заторможенном роторе скольжение равно 1 (100%), и именно в этом режиме ток $I_q$ максимален.

Чтобы реализовать твой стенд, нам нужно сделать три вещи: собрать механику, добавить в код **режим прямого управления током (Torque Mode)** и провести серию экспериментов.

---

### Шаг 1: Механическая часть

1. Жестко зафиксируй корпус двигателя (чтобы его не повело при пуске).

2. На вал ротора установи рычаг (стержень). Длина рычага $L$ должна быть известна (например, 10 см или 0.1 м).

3. Упори конец рычага в тензодатчик.

4. Момент рассчитывается как $M = F \cdot L$, где $F$ — сила, регистрируемая тензодатчиком.

---

### Шаг 2: Программная реализация (Режим Torque Control)

Сейчас в твоем коде режим FOC управляет **скоростью** (через `g_pi_speed`), а ток $I_q$ вычисляется автоматически. Для испытаний на заторможенном валу нам нужно отключить контур скорости и **задавать токи $I_d$ и $I_q$ напрямую** с клавиатуры.

Внеси следующие изменения в `main.c`:

**1. Добавь глобальные переменные (сразу после `FOC_State_t g_foc = {0};`):**

```c

volatile uint8_t Torque_Test_Mode = 0; // Флаг режима испытаний

volatile float Test_Id = 0.0f;         // Заданный ток намагничивания

volatile float Test_Iq = 0.0f;         // Заданный ток момента

```

**2. Добавь команду в `process_uart_command` (например, букву `T`):**

```c

else if (cmd[0] == 'T') {

float id, iq;

// Формат команды: T<Id>,<Iq>  например: T1.0,2.0

if (sscanf(&cmd[1], "%f,%f", &id, &iq) == 2) {

__disable_irq();

Test_Id = id;

Test_Iq = iq;

Torque_Test_Mode = 1; // Включаем режим

oew_mode = MODE_FOC_OEW;

foc_startup_state = FOC_STARTUP_RUNNING; // Сразу в работающий FOC

__enable_irq();

printf("TORQUE TEST: Id=%.2f A, Iq=%.2f A\r\n", id, iq);

}

}

```

**3. Измени блок FOC в прерывании `HAL_ADCEx_InjectedConvCpltCallback`:**

Найди строку `float Id_target = Target_Power * 2.0f;` (примерно строка 660) и замени весь блок до `Inv_Park_Transform` на этот:

```c

float Id_target, Iq_target;

if (Torque_Test_Mode) {

// В режиме испытаний берем токи из глобальных переменных

Id_target = Test_Id;

Iq_target = Test_Iq;

} else {

// В обычном режиме работает контур скорости

Id_target = Target_Power * 2.0f;

Iq_target = pi_step(&g_pi_speed, target_speed - (g_foc.omega_r / TWO_PI), dt);

}

float ialpha, ibeta;

Clarke_Transform(g_curr.ia, g_curr.ib, &ialpha, &ibeta);

RotorFluxObserver(&g_foc, &g_motor, ialpha, ibeta, dt);

float sin_t = CORDIC_Sin(g_foc.theta);

float cos_t = CORDIC_Cos(g_foc.theta);

Park_Transform(ialpha, ibeta, sin_t, cos_t, &g_foc.id, &g_foc.iq);

g_foc.vd = pi_step(&g_pi_id, Id_target - g_foc.id, dt);

g_foc.vq = pi_step(&g_pi_iq, Iq_target - g_foc.iq, dt);

float valpha, vbeta;

Inv_Park_Transform(g_foc.vd, g_foc.vq, sin_t, cos_t, &valpha, &vbeta);

```

---

### Шаг 3: Протокол испытаний (Как искать максимум)

Перед началом тестов обязательно отправь в терминал команду `DT10` (чтобы защита по резкому скачку тока не срабатывала при пуске).

Теперь, когда ротор уперт в тензодатчик, мы будем искать оптимум. У асинхронного двигателя момент пропорционален произведению потока и тока ротора: $M \approx k \cdot I_d \cdot I_q$ (грубо говоря). Но при больших токах начинается насыщение магнитопровода.

**Тест 1: Поиск оптимального намагничивания ($I_d$)**

Мы будем фиксировать ток момента $I_q$ и менять ток потока $I_d$, записывая показания тензодатчика.

1. Отправляем: `T0.5,2.0` (Id=0.5A, Iq=2.0A). Ждем 2 секунды. Записываем силу $F_1$.

2. Отправляем: `T1.0,2.0` (Id=1.0A, Iq=2.0A). Записываем силу $F_2$.

3. Отправляем: `T1.5,2.0`. Записываем $F_3$.

4. Отправляем: `T2.0,2.0`. Записываем $F_4$.

Ты увидишь, что сила сначала растет, а потом рост остановится (это насыщение железа — дальше увеличивать $I_d$ бессмысленно, будет только греться двигатель). Это твоя оптимальная точка $I_d_{opt}$.

**Тест 2: Снятие кривой Момент/Ток**

Зная оптимальный $I_d_{opt}$ (например, это оказалось 1.0 А), мы строим график момента от тока.

1. `T1.0,0.5` -> $F_1$

2. `T1.0,1.0` -> $F_2$

3. `T1.0,1.5` -> $F_3$

4. `T1.0,2.0` -> $F_4$

5. `T1.0,2.5` -> $F_5$

**Анализ:**

У тебя есть значения $I_{rms}$ (твой логгер пишет его в столбец `irms`). Момент $M = F \cdot L$.

Считаешь эффективность: $Eff = M / I_{rms}$.

Там, где $Eff$ максимальна — это твой идеальный рабочий ток (например, при $I_q = 1.5A$).

### Важное замечание по наблюдателю (Sensorless)

Так как ротор стоит на месте, наблюдатель потока ротора (`RotorFluxObserver`) будет пытаться вычислить угол. Поскольку есть напряжение и ток, но нет реального вращения, угол $\theta$ будет "дрейфовать" (он будет вращаться в электрических координатах со скоростью скольжения). Это абсолютно нормально для заторможенного АД. Математика FOC всё равно будет держать токи $I_d$ и $I_q$ на заданных уровнях, просто вектор тока будет вращаться вместе с индуцированным полем ротора.

Делай доработки в коде, прошивай, и мы сможем снять классическую перегрузочную характеристику твоего инвертора и двигателя!

https://chat.z.ai/s/0f0b62d5-c253-42c0-a316-eb511289c3af