User:

подскажи простую схему датчика напряжения. Цель: измерять постоянное напряжение до 400 вольт с помощью АЦП stm32. Частота измерений 10 Гц.

Kimi:

Для измерения постоянного напряжения до 400 В на АЦП STM32 (который обычно работает с напряжением 0–3.3 В) нужен простой делитель напряжения. Вот минимальная схема:

Принципиальная схема

+400V (измеряемое)
         │
         ├────┬────┐
         │    │    │
        R1   R2   D1 (1N4148 или аналогичный)
         │    │    │
         │    └────┤
         │         │
         │        R3
         │         │
         └─────────┴──────► к АЦП STM32 (0–3.3V)
                   │
                  GND

Компоненты и номиналы

| Компонент | Номинал | Назначение |
| --- | --- | --- |
| R1 | 1 МОм (0.5–1 Вт) | Верхнее плечо делителя |
| R2 | 8.2 кОм (0.25 Вт) | Нижнее плечо делителя |
| R3 | 10 кОм | Токоограничительный для защиты АЦП |
| D1 | 1N4148 или BAV99 | Защитный диод (ограничение до ~3.6 В) |
| C1 | 100 нФ | Фильтр ВЧ-шумов (опционально, параллельно R2) |

Расчёт

- Коэффициент деления: ~123:1 (1 МОм / 8.2 кОм)

- При 400 В на входе → ~3.24 В на АЦП

- Ток через делитель: ~400 мкА (минимальный, безопасный)

Защита АЦП

- D1 — ограничивает напряжение на входе АЦП при всплесках или ошибках.

- R3 — ограничивает ток через D1 и защищает вывод микроконтроллера.

Практические советы

- R1 лучше взять составным (два резистора по 470–510 кОм последовательно) — это повышает надёжность и увеличивает суммарное рабочее напряжение.

- Для точности используйте резисторы с допуском 1% (E96).

- При 10 Гц частоте измерений C1 = 100 нФ вполне достаточно — постоянная времени RC ~0.8 мс, что на порядки меньше периода выборки.

- Калибровка: реальное напряжение = ADC_raw × 3.3 / 4096 × 123 (для 12-бит АЦП). Лучше откалибровать по эталонному источнику, т.к. реальные номиналы могут отличаться.

Упрощённый вариант (минимум компонентов)

Если защита не критична и вы уверены в стабильности источника:

+400V ──[R1 1М]──┬──[R2 8.2к]── GND
                 │
                АЦП STM32

Но рекомендую добавить хотя бы D1 — это спасёт АЦП от случайных перенапряжений.

User:

какая точность при такой схеме?

Kimi:

Рассчитаю точность для предложенной схемы.

Исходные данные

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон измерения | 0–400 В |
| Опорное АЦП STM32 | 3.3 В |
| Разрядность АЦП | 12 бит (4096 уровней) |
| Коэффициент деления | ~123:1 |

Теоретическое разрешение АЦП

ULSB=3.3 В4096×123≈0.1 В

То есть 1 шаг АЦП ≈ 0.1 В на входе 400 В. Это теоретический предел.

Реальные погрешности

1. Погрешность резисторов (1% допуск)

При R1 = 1 МОм ±1%, R2 = 8.2 кОм ±1%:

K=R1+R2R2

Максимальное отклонение коэффициента деления: ±2% (в худшем случае)

ΔUрез=400 В×0.02=±8 В

2. Погрешность опорного напряжения АЦП

Внутренний ИОН STM32: типично ±1% (±33 мВ на 3.3 В)

ΔUИОН=400 В×0.01=±4 В

3. Температурный дрейф

| Компонент | ТКС | Дрейф при ΔT = 50°C |
| --- | --- | --- |
| Обычные резисторы | ±100–200 ppm/°C | ±0.5–1% |
| Резисторы 1% | ±50 ppm/°C | ±0.25% |

ΔUтемп≈±1–2 В

4. Шум и помехи

При 10 Гц и RC-фильтре ~1 мс шумы минимальны, но промышленная среда добавляет: - наведённый шум: ±1–3 В (без экранирования) - сетевые наводки 50 Гц: ±0.5–2 В

Итоговая точность

| Уровень реализации | Абсолютная погрешность | Относительная |
| --- | --- | --- |
| Минимум (обычные 5% резисторы, без калибровки) | ±20–40 В | ±5–10% |
| Средний (1% резисторы, без калибровки) | ±10–15 В | ±2.5–4% |
| Хороший (1% резисторы, программная калибровка по 2 точкам) | ±2–5 В | ±0.5–1.2% |
| Отличный (0.1% резисторы, калибровка, усреднение выборок) | ±0.5–1 В | ±0.1–0.25% |

Как повысить точность

| Метод | Эффект |
| --- | --- |
| Калибровка по 2 точкам (0 В и известное U) | Убирает систематическую ошибку резисторов и ИОН |
| Усреднение 10–100 выборок АЦП | Снижает шум в √N раз |
| Внешний ИОН (например, REF3333, 0.2%) | Стабильность опоры |
| 0.1% резисторы (типа RN73, MELF) | Уменьшает дрейф и начальную погрешность |
| Делитель из 3+ резисторов | Распределяет напряжение, повышает надёжность |

Практический вывод

Для вашей задачи (10 Гц, 400 В) при использовании 1% резисторов + программная калибровка + усреднение 16–64 выборки реальная точность будет порядка ±1–2 В (0.25–0.5%). Это обычно достаточно для контроля питания, зарядки аккумуляторов и подобных задач.

Если нужна точность лучше 0.1% — потребуется уже специализированная схема с изолированным усилителем (например, AMC1311).

User:

Датчик необходим для формирования ШИМ по схеие с открытыми концами с общей шиной питания

Kimi:

Понял, речь идёт о SVPWM для Open-End Winding (OEW) с общей шиной питания — это та же тема, что обсуждали ранее (из memory). В такой схеме измерение напряжения DC-шины критично для корректной модуляции.

Почему обычный делитель недостаточен

В OEW с общей шиной: - DC-шина плавающая относительно земли STM32 (или изолированная) - Нужно измерять напряжение с гальванической развязкой или с привязкой к общей точке - Помехи от инвертора (dV/dt до нескольких кВ/нс) сильно искажают сигнал

Рекомендуемая схема: дифференциальный делитель + изоляция

Вариант 1: Оптронная развязка (простой, дешёвый)

+Vdc (400В) ──┬──[R1 470k]──┬──[R2 470k]──┐
                      │             │             │
                      │            [R3 10k]       [D1]──► к АЦП STM32
                      │             │             │      (через оптрон)
                     GND (силовая)  └─────────────┘
                                           │
                                    [Оптрон HCPL-7840]
                                           │
                                    Изолированный выход
                                           │
                                    АЦП STM32 (отдельный GND)

HCPL-7840 — изолированный усилитель с ΔΣ-модулятором, линейность 0.1%, изоляция до 3750 В.

Вариант 2: Резистивный делитель с привязкой к земле (если общая точка доступна)

Если минус DC-шины соединён с землёй STM32 (через шунт/токовый датчик):

+Vdc (400В) ──[R1 1M]──┬──[R2 8.2k]── GND
                               │
                              [R3 10k]──► к АЦП STM32
                               │
                              [C1 100n]── GND
                               │
                              [D1 1N4148]──► +3.3V
                              [D2 1N4148]──► GND

Но здесь нет гальванической развязки — применимо только если силовая и управляющая земли общие.

Ключевые требования для OEW-SVPWM

| Параметр | Требование | Почему |
| --- | --- | --- |
| Полоса пропускания | > 1 кГц | ШИМ 10–20 кГц, нужно отслеживать пульсации |
| Гальваническая развязка | Обязательно | Иначе пробой при коммутации |
| Линейность | < 0.5% | Искажения вектора напряжения |
| dV/dt помехоустойчивость | > 10 кВ/μс | Иначе ложные срабатывания |

Оптимальное решение: AMC1311 (Texas Instruments)

+Vdc (400В) ──[R1 1M]──┬──[R2 10k]──┐
                               │            │
                              [C1 100p]    AMC1311 (VIN)
                               │            │
        GND (силовая) ─────────┴───────────┤
                                           │
                              Изолированное питание 5В
                                           │
                              Дифференциальный выход
                                           │
                              [RC-фильтр]──► АЦП STM32 (изолированный GND)

AMC1311: - Изоляция 5 кВ (усиленная) - Полоса 100 кГц - Нелинейность 0.05% - Встроенная защита от перенапряжения

Практическая рекомендация

| Бюджет | Решение | Точность | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| Минимальный | Резистивный делитель (общая земля) + фильтр | ±2–5% | $0.5 |
| Средний | HCPL-7840 + делитель | ±0.5% | $3–5 |
| Оптимальный | AMC1311 | ±0.1% | $2–3 |

Для OEW-SVPWM рекомендую AMC1311 — оптимальное соотношение цена/точность/надёжность. Если бюджет жёстко ограничен и земли общие — используйте делитель с TVS-диодом SMBJ5.0A вместо 1N4148 для защиты от импульсных помех.

Нужна ли схема с конкретными номиналами под AMC1311 или HCPL-7840?

User:

Нужна схема с конкретными номиналами под AMC1311

Kimi:

## Схема измерения DC-шины на AMC1311B

AMC1311B — изолированный усилитель с фиксированным усилением 1.0 и дифференциальным выходом ±2.05 В при питании 5 В.

Входной делитель (400 В → 2.0 В)

+Vdc (0–400В) ──┬──[R1 1M0]──┬──[R2 1M0]──┬──[R3 1M0]──┬──[R4 1M0]──┐
                        │             │             │             │            │
                        │            [R5 20k0]    [C1 100n]    [C2 100n]     │
                        │             │             │             │            │
        GND (силовая) ──┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┤
                                                                             │
                                                                           [R6 10k0]──► GND (силовая)
                                                                             │
                                                                           [R7 10k0]──┐
                                                                             │          │
                                                                           [C3 10n]     │
                                                                             │          │
        ───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──► к AMC1311B VIN

Расчёт делителя

| Компонент | Номинал | Точность | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| R1–R4 | 1 МОм × 4 шт (последовательно) | 1% | Верхнее плечо, 4 МОм суммарно, распределение напряжения |
| R5 | 20.0 кОм | 1% | Основное нижнее плечо |
| R6 | 10.0 кОм | 1% | Балансировка/защита |
| R7 | 10.0 кОм | 1% | Токоограничение для AMC1311B |
| C1, C2 | 100 нФ, X7R, 100 В | — | Фильтр ВЧ-помех, параллельно R2 и R3 |
| C3 | 10 нФ, C0G | — | Антиалиасинговый фильтр |

Коэффициент деления: K = (4 МОм + 20 кОм) / 20 кОм ≈ 201

При 400 В: Uвх = 400 / 201 ≈ 1.99 В — вписывается в диапазон AMC1311B (0–2.05 В).

Подключение AMC1311B

Высоковольтная сторона (Side 1)          Низковольтная сторона (Side 2)
        
        VIN ──[R7 10k]──┐                        VDD1 ── +5.0 В (изолированное)
                      [C3 10n]                   GND1 ── GND (изолированный)
                      [D1 SMBJ5.0A] ──► GND      OUTP ──┬──[R8 47R]──┬──► к АЦП STM32 (PA0)
                      [D2 SMBJ5.0A] ──► +5V             │              │
        GND1 ─────────┘                                 │             [C4 100n] ── GND2
                                                        │              │
        VDD1 ── +5.0 В (изолированное)               OUTN ──[R9 47R]──┘
        GND1 ── GND (силовая, общая с R6)

Защита и фильтр на выходе

| Компонент | Номинал | Назначение |
| --- | --- | --- |
| D1, D2 | SMBJ5.0A (TVS, однонаправленные) | Защита VIN от перенапряжения |
| R8, R9 | 47 Ом | Токоограничение, демпфирование |
| C4 | 100 нФ, C0G | Дифференциальный фильтр, Fсрез ≈ 34 кГц |

Полная схема (единый лист)

+Vdc (0–400В) ──┬──[R1 1M0 1%]──[R2 1M0 1%]──[R3 1M0 1%]──[R4 1M0 1%]──┬──[R5 20k0 1%]──┬── GND (силовая)
                        │                                                        │                │
                        │                                                       [C1 100n]       [C2 100n]
                        │                                                        │                │
                        └────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘
                                                                                 │
                                                                               [R6 10k0 1%]
                                                                                 │
                                                                                 ├──[R7 10k0 1%]──┬──► VIN (AMC1311B)
                                                                                 │                 │
                                                                                [C3 10n]         [D1 SMBJ5.0A]──► GND1
                                                                                 │                 │
                                                                                 └─────────────────┴──[D2 SMBJ5.0A]──► VDD1
                                                                                 
        VDD1 ── +5.0 В (изолированный DC-DC)                                     VDD2 ── +3.3 В (STM32)
        GND1 ── GND (силовая, общая с R6)                                        GND2 ── GND (STM32)
        
        AMC1311B:
        OUTP ──[R8 47R]──┬──► PA0 (ADC1_IN0, дифференциальный +)
        OUTN ──[R9 47R]──┴──► PA1 (ADC1_IN1, дифференциальный −)
                            │
                           [C4 100n C0G]
                            │
                           GND2

Питание изолированной стороны

| Вариант | Модуль | Выход | Изоляция |
| --- | --- | --- | --- |
| DC-DC модуль | B0505S-1W | 5 В, 200 мА | 1 кВ |
| Или | IB0505S-1W | 5 В, 200 мА | 3 кВ |

Минимальный ток: AMC1311B потребляет ~10 мА.

Настройка АЦП STM32

// Дифференциальный режим, 12 бит
ADC1->CR |= ADC_CR_ADCAL;           // Калибровка
ADC1->CFGR1 |= ADC_CFGR1_CONT;      // Непрерывный режим
ADC1->CHSELR = ADC_CHSELR_CHSEL0 | ADC_CHSELR_CHSEL1;  // PA0 (IN+), PA1 (IN−)

// Усреднение 16 выборок для подавления шумов

Пересчёт в вольты:

// AMC1311B: Gain = 1.0, Vout_diff = Vin × 1.0
// При Vref = 3.3 В, 12 бит: 1 LSB = 3.3/4096 = 0.806 мВ
// На входе делителя: Vdc = (ADC_diff × 3.3 / 4096) × 201

float vdc = ((float)(adc_plus - adc_minus)) * 3.3f / 4096.0f * 201.0f;

Итоговые характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон | 0–400 В |
| Разрешение АЦП | ~0.1 В (теоретическое) |
| Погрешность (0.1% резисторы + калибровка) | ±0.2 В (±0.05%) |
| Погрешность (1% резисторы + калибровка) | ±1.0 В (±0.25%) |
| Полоса пропускания | ~75 кГц (AMC1311B) |
| Изоляция | 5 кВ (усиленная) |

Нужна ли разводка печатной платы с учётом зазоров для 400 В?

User:

Сделай полную схему в другом (более понятном) виде.

Kimi:

Понял, сделаю классическую схему с чётким обозначением всех соединений.

Полная схема измерения DC-шины 0–400 В на AMC1311B

Входной делитель (высоковольтная сторона)

┌── R1 ──┬── R2 ──┬── R3 ──┬── R4 ──┐
                              │ 1М0    │ 1М0    │ 1М0    │ 1М0    │
                              │  1%    │  1%    │  1%    │  1%    │
        +Vdc (0…400В) ────────┘        │        │        │        │
                                       │        │        │        │
                                      C1 100n  │       C2 100n   │
                                       │        │        │        │
                                       └────────┴────────┘        │
                                                                  │
                                                                  ├── R5 ──┬── GND (силовая)
                                                                  │ 20k0   │
                                                                  │  1%    │
                                                                  │        │
                                                                  └── R6 ──┘
                                                                     10k0
                                                                      1%
                                                                       │
                                                                       │
        ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┘
        │
        └── R7 ──┬──► VIN (AMC1311B, вывод 2)
           10k0  │
            1%   │
                 ├── C3 ──┬── GND (силовая)
                 │  10n   │
                 │        │
                 ├── D1 ──┤    D1 = SMBJ5.0A (TVS к GND)
                 │        │
                 └── D2 ──┘    D2 = SMBJ5.0A (TVS к VDD1)
                           
        VDD1 (вывод 1) ──── +5.0 В (изолированное питание)
        GND1 (вывод 3) ──── GND (силовая, общая с R5/R6)
        NC  (вывод 4) ──── не подключен

Изолированный усилитель AMC1311B

┌─────────────────────────────────────────┐
        │                                         │
        │    ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ СТОРОНА (Side 1)      │
        │                                         │
        │  1  VDD1  ─── +5.0 В (изол.)            │
        │  2  VIN   ─── вход от делителя          │
        │  3  GND1  ─── GND (силовая)             │
        │  4  NC    ─── не подключен              │
        │                                         │
        │  ═══════════════════════════════════    │
        │         ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ РАЗВЯЗКА        │
        │  ═══════════════════════════════════    │
        │                                         │
        │    НИЗКОВОЛЬТНАЯ СТОРОНА (Side 2)       │
        │                                         │
        │  5  GND2  ─── GND (STM32)               │
        │  6  OUTN  ─── дифф. выход (−)           │
        │  7  OUTP  ─── дифф. выход (+)           │
        │  8  VDD2  ─── +3.3 В (STM32)            │
        │                                         │
        └─────────────────────────────────────────┘
                    ┌───┐
                   ╱     ╲
                  │  AMC  │
                  │ 1311B │
                  │  (SOIC-8) │
                   ╲     ╱
                    └───┘
        1  2  3  4      5  6  7  8
        └────────┘      └────────┘
         Side 1          Side 2

Выходной фильтр и подключение к STM32

OUTP (вывод 7) ──── R8 ────┬──► PA0 (ADC1_IN0)
                          47R      │
                                     ├── C4 ───┬── GND (STM32)
                                     │  100n   │
                                     │  C0G    │
        OUTN (вывод 6) ──── R9 ────┤         │
                          47R      │         │
                                     └─────────┘
                                     
        VDD2 (вывод 8) ──── +3.3 В (STM32)
        GND2 (вывод 5) ──── GND (STM32)

Сводка компонентов

| Обозначение | Значение | Тип | Корпус | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1–R4 | 1 МОм | 1%, 0.25 Вт | 1206 | Последовательно для распределения 400 В (100 В на каждый) |
| R5 | 20 кОм | 1%, 0.1 Вт | 0805 | Основное нижнее плечо |
| R6, R7 | 10 кОм | 1%, 0.1 Вт | 0805 | Баланс/защита |
| R8, R9 | 47 Ом | 5%, 0.1 Вт | 0805 | Демпфирование |
| C1, C2 | 100 нФ | X7R, 100 В | 1206 | Фильтр ВЧ |
| C3 | 10 нФ | C0G, 50 В | 0805 | Антиалиасинг |
| C4 | 100 нФ | C0G, 50 В | 0805 | Дифф. фильтр выхода |
| D1, D2 | SMBJ5.0A | TVS, 600 Вт | SMB | Защита VIN от перенапряжения |
| U1 | AMC1311B | Изол. усилитель | SOIC-8 | Texas Instruments |

Питание изолированной стороны (Side 1)

+5.0 В (STM32) ──── DC-DC изолированный модуль ──── +5.0 В (Side 1)
        GND (STM32)    ──── (например, B0505S-1W)    ──── GND (силовая)
        
        B0505S-1W:
        Pin 1 ── +5V (вход, от STM32)
        Pin 2 ── GND (вход, от STM32)
        Pin 3 ── GND (выход, к силовой GND)
        Pin 4 ── +5V (выход, к VDD1 AMC1311B)

Расчёт коэффициента деления

K=R1+R2+R3+R4+R5R5=4×1 МОм+20 кОм20 кОм=4 020 00020 000=201

При 400 В на входе:

VIN=400 В201=1.99 В

AMC1311B: VOUT_DIFF=VIN×1.0=1.99 В — вписывается в диапазон ±2.05 В.

Формула для STM32

// Дифференциальное измерение: PA0 (IN+), PA1 (IN−)
// 12 бит АЦП, Vref = 3.3 В

float vdc_volts = ((float)(ADC_PA0 - ADC_PA1)) * 3.3f / 4096.0f * 201.0f;

Такой вид схемы удобнее?

626f6c742d63632d6167656e74## Расчёт резистивного делителя

### Исходные данные

- Вход: 300 В ±20 В → диапазон **280…320 В**

- Выход: до **3 В** (максимум при максимальном входе)

- Опорное АЦП STM32G474: 3.3 В (запас по шкале)

### Коэффициент делителя

Чтобы при **320 В** (максимум) получить **3 В**:

$$K = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{3}{320} = 0{,}009375 \approx \frac{1}{106{,}67}$$

Проверка по диапазону:

- 280 В → 280 / 106,67 = **2,625 В**

- 300 В → 300 / 106,67 = **2,813 В**

- 320 В → 320 / 106,67 = **3,000 В**

Используется ~80 % шкалы АЦП (3 В из 3,3 В) — запас на выбросы есть.

### Выбор номиналов

Делитель: верхнее плечо **R1** (высоковольтное), нижнее **R2** (на землю).

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{R2}{R1 + R2} = \frac{1}{106{,}67}$$

Отсюда **R1 = 105,67 × R2**.

#### Вариант 1 — стандартные прецизионные номиналы (ряд E96, 0.1 %, 25 ppm/°C)

| | Номинал | |

|---|---|---|

| R2 (нижнее) | **3,01 кОм** | E96 |

| R1 (верхнее) | 105,67 × 3,01 = 318,07 кОм → **316 кОм** (E96) | ближайший |

Пересчёт с реальными номиналами:

- K = 3010 / (316000 + 3010) = 0,009432

- 320 В → 3,018 В (чуть выше 3 В — превышение на 18 мВ)

Уточним: возьмём **R1 = 320 кОм** (E96):

- K = 3010 / (320000 + 3010) = 0,009318

- 320 В → **2,982 В** ✓

- 300 В → 2,795 В

- 280 В → 2,609 В

**Рекомендуемый вариант:**

| Резистор | Номинал | Точность | ТКС | Мощность |

|---|---|---|---|---|

| R1 (верхний) | **320 кОм** | 0.1 % | ≤25 ppm/°C | 0.25 Вт мин. |

| R2 (нижний) | **3,01 кОм** | 0.1 % | ≤25 ppm/°C | 0.125 Вт |

### Проверка мощности

Ток через делитель при 320 В:

$$I = \frac{320}{320000 + 3010} = 0{,}99 \text{ мА}$$

Мощность на R1:

$$P_{R1} = I^2 \times R1 = (0{,}99\text{мА})^2 \times 320\text{кОм} = 0{,}314 \text{ Вт}$$

→ **R1 ставить 0.5 Вт** (с запасом), R2 — 0.125 Вт достаточно.

### Разрешение АЦП

STM32G474, 12-бит АЦП, Vref = 3,3 В:

- LSB = 3,3 / 4095 = **0,806 мВ**

- Шаг по входу = 0,806 мВ / 0,009318 = **86,5 мВ** на шине

Диапазон 280…320 В (40 В) → ~462 шага АЦП. Разрешение по входу **~86 мВ** — достаточно для контроля шины 300 В.

### Обязательные элементы схемы

1. **RC-фильтр** на входе АЦП: последовательно 1–2 кОм + конденсатор 10–100 нФ на землю (на входе пина АЦП). Полоса ~1–10 кГц, подавляет наводки и помогает ёмкости УВХ.

2. **Токоограничивающий резистор** между делителем и входом АЦП (тот же резистор фильтра) + **диоды защиты** (внутренних ESD-диодов пина обычно хватает, но при выбросах на 300 В желательна внешняя TVS или стягивающий диод Шоттки на VDDA).

3. **Время выборки АЦП** — увеличить (на STM32G474 настраивается SamplingTime). С высокоомным источником ставьте **247.5 циклов** или больше, иначе ошибка из-за недозаряда УВХ.

4. **Конденсатор параллельно R2** (нижнему плечу) 10–100 нФ — снижает импеданс источника для АЦП и фильтрует ВЧ.

### Итоговая схема

```

300В шина

│

├── R1 320кОм 0.5Вт 0.1% ──┬── (RC: 1.5кОм) ──→ ADC вход

│                          │

│                         R2 3.01кОм 0.1%

│                          │

│                         C1 47нФ

│                          │

GND (высоковольтная) ───────┴────────────────── GND

```

Напомню: **земля MCU = земля шины 300 В**, гальванической развязки нет — вся плата под потенциалом сети.

## Что меняется для чистого DC

1. **RC-фильтр можно сделать низкочастотнее** — нет нужды пропускать переменную составляющую. Полосу 10–100 Гц достаточно, конденсатор C1 ставьте больше (100 нФ–1 мкФ). Лучше подавление наводок 50 Гц и меньше шум на АЦП.

2. **Конденсатор C1 параллельно R2 ещё полезнее** — для DC он заряжается до среднего значения и держит напряжение стабильным, снижая импеданс источника для УВХ АЦП практически до нуля. Время выборки можно не увеличивать до максимума.

3. **Постоянная времени фильтра** не мешает измерению — нет динамической составляющей, только плавный заряд при включении (десятки мс — нормально).

## Уточнённые номиналы для DC

| Элемент | Номинал | Назначение |

|---|---|---|

| R1 | 320 кОм, 0.5 Вт, 0.1 %, 25 ppm/°C | верхнее плечо |

| R2 | 3,01 кОм, 0.125 Вт, 0.1 %, 25 ppm/°C | нижнее плечо |

| C1 | **1 мкФ** плёнка/X7R | параллельно R2, фильтр + буфер УВХ |

| R3 | 1,5 кОм | последовательно перед входом АЦП (защита + фильтр с C1) |

Полоса фильтра (R3 + C1):

$$f_c = \frac{1}{2\pi \cdot 1500 \cdot 1\cdot10^{-6}} \approx 106 \text{ Гц}$$

Если хочется подавить 50 Гц сильнее — C1 = 10 мкФ → fc ≈ 10 Гц, но время установления при включении ~0,5 с.

## Проверка диапазона (без изменений)

| Вход | Выход делителя | Код АЦП (12 бит, Vref=3.3 В) |

|---|---|---|

| 280 В | 2,609 В | 3237 |

| 300 В | 2,795 В | 3468 |

| 320 В | 2,982 В | 3700 |

Разрешение по входу ~86 мВ/код — для DC-шины 300 В более чем достаточно.

Остальное (номиналы R1/R2, мощность, отсутствие гальванической развязки) из предыдущего ответа в силе.